Листинг 1 – сеть один к одному

// Определяем вывод RX

#define RX 8

// Определяем вывод TX

#define TX 9

// Подключаем библиотеку программного UART

#include <SoftwareSerial.h>

// Создаём объект программного UART

SoftwareSerial mySerial(RX, TX);

void setup(){

Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе

// ждём, пока не откроется монитор последовательного порта для того, чтобы отследить все события в программе

while (!Serial) {}

// открываем Serial-соединение cо вторым компьютером

mySerial.begin(9600);

}

void loop(){

// считываем данные с компьютера1 и осылаем их компьютеру2

serialPC1read();

// считываем данные с компьютера2 и осылаем их компьютеру1

serialPC2read();

}

void serialPC1read(){

if (Serial.available() > 0) {

// если приходят данные от компьютера 1

while (Serial.available() > 0) {

// отправляем данные компьютеру2

mySerial.write(Serial.read());

}

}

}

void serialPC2read(){

if (mySerial.available() > 0) {

// если приходят данные c компьютера2

while (mySerial.available() > 0) {

// отправляем их компьютеру1

Serial.write(mySerial.read());

}

}

}

Листинг 2 – сеть многие ко многим

// Подключаем библиотеку программного UART

#include <SoftwareSerial.h>

// Определяем вывод RX1

#define RX1 8

// Определяем вывод TX1

#define TX1 9

// Определяем вывод RX2

#define RX2 6

// Определяем вывод TX2

#define TX2 7

// Определяем вывод RX3

#define RX3 3

// Определяем вывод TX3

#define TX3 4

// Создаём объект программного UART

SoftwareSerial mySerial(RX1, TX1);

// Создаём объект программного UART

SoftwareSerial mySerial1(RX2, TX2);

// Создаём объект программного UART

SoftwareSerial mySerial2(RX3, TX3);

void setup(){

Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе

// ждём, пока не откроется монитор последовательного порта

// для того, чтобы отследить все события в программе

while (!Serial) {}

// открываем Serial-соединение cо вторым компьютером

mySerial.begin(9600);

// открываем Serial-соединение c третьим компьютером

mySerial1.begin(9600);

// открываем Serial-соединение c четвертым компьютером

mySerial2.begin(9600);

}

void loop(){

// считываем данные с компьютера и отсылаем их всем компьютерам

serialPC1read();

// считываем данные с компьютера отправителя и отсылаем их компьютеру

serialPC2read();

}

void serialPC1read(){

if (Serial.available() > 0) {

// если приходят данные на отправку

while (Serial.available() > 0) {

// отправляем данные всем компьютерам

mySerial.write(num ,Serial.read());

mySerial1.write("нормер,",Serial.read());

mySerial2.write("нормер,",Serial.read());

}

}

}

void serialPC2read(){

if ((mySerial.available() > 0)||(mySerial1.available() > 0)||(mySerial2.available() > 0)) {

// если приходят данные c какого-то компьютера

while ((mySerial.available() > 0)||(mySerial1.available() > 0)||(mySerial2.available() > 0)) {

// отправляем их компьютеру

Serial.write(mySerial.read());

Serial.write(mySerial1.read());

Serial.write(mySerial2.read());

}

}

}