Лабораторная работа №1

Тема: определение электрических характеристик проводников.

Цель работы: определить зависимость электрического сопротивления проводника от температуры, научиться определять мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, вольтметр.

Приборы и материалы: источник питания, лампа на подставке, вольтметр, амперметр, ключ, соединительные провода, секундомер (или часы).

Краткая теория

Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Единица измерения величины тока (I) в СИ — ампер (А). Для поддержания постоянного электрического тока требуются наличие свободных заряженных частиц, замкнутая электрическая цепь и постоянная разность электрических потенциалов — напряжение.

Сила тока – скалярная величина, равная отношению заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени t, в течение которого шёл ток.

I=q∙t                                                             (1)

где I — сила тока, q — заряд, t — время.

Напряжение – физическая величина, равная отношению работы по перемещению заряда, выполненной электрическим полем, к величине заряда. Единица измерения напряжения (U) в СИ — вольт (В).

Электрическое сопротивление – физическая величина, которая характеризует способность электрического проводника препятствовать прохождению электрического тока. Единица измерения сопротивления (R) в СИ — ом (Ом).

Закон Ома описывает линейную зависимость между силой тока на участке цепи и электрическим напряжением на этом участке. Для участка цепи закон Ома выражается формулой:

I=UR,                                                                  (2)

где I – сила тока на участке цепи, U – электрическое напряжение на участке цепи, R – электрическое сопротивление на участке цепи.

Работа электрического тока на участке цепи пропорциональна напряжению на её концах и количеству заряда, проходящего по этому участку:

A=U∙q                                                            (3)

Работа электрического тока на участке цепи пропорциональна силе тока, времени прохождения заряда и напряжению на концах участка цепи:

A=U∙I∙t                                                       (4)

Мощность электрического тока — это отношение работы, произведенной электрическим током, ко времени, в течение которого эта работа совершена.

P=At                                                            (5)

где P – мощность электрического тока (Вт), A – работа электрического тока (Дж),t – время протекания тока (c).

Подставляя формулу (4) в формулу (5), получим:

P=U∙I                                                            (6)

A=P∙t                                                            (7)

Лампа накаливания – искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры.

Измерив значение величины тока, протекающего через лампу, и значение напряжения, падающего на лампе, мы можем определить электрическую мощность, потребляемую лампой по формуле (6). Измерив время работы лампы, сможем определить работу электрического тока по формуле (7).

Порядок выполнения работы

- Собрать измерительную установку, согласно электрической схеме. Приборы подключить с учетом полюсов источника питания (тока): «+» к «+» и «-» к «-».

Рисунок 1. Электрическая схема для проведения измерений

- Замкнуть ключ и наблюдать за показаниями приборов.

- Измерять напряжение и силу тока каждые 10 секунд, записать показания в ячейки таблицы, соответствующие измеряемой величине.

- Вычислить мощность тока в лампе по формуле (6). Занести полученный результат в соответствующую ячейку таблицы.

- Определить работу тока в лампе по формуле (7). Занести полученный результат в соответствующую ячейку таблицы.

Ход работы

Таблица 1 – результаты измерений

| № | t, с | U, B | I, A | R, Ом | A, Дж | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

Сопротивление лампы по показаниям мультиметра:____________Ом

Задания для выполнения:

- Измерять значения величины силы тока, протекающего через лампу, и напряжения, падающего на лампе через каждые 10 секунд после начала эксперимента. РЕКОМЕНДЕТСЯ использовать 2 телефона: один с включенным секундомером, второй как фотокамеру. Расположить приборы так, чтобы можно было удобно запечатлеть их показания на фотокамеру телефона. Перед проведением опыта рекомендуется потренироваться и проверить все ли видно в кадре.

- После проведения измерений полученные значения внести в таблицу 1.

- Рассчитать значение электрического сопротивления лампы по формуле (2).

- Вычислить значение работы электрического тока, за время от начала эксперимента по формуле (4)

- Вычислить значение потребленной электрической мощности, от начала эксперимента по формуле (6).

- Построить графики зависимости

  - Напряжения от тока U(I).

  - Сопротивления лампы от времени R(t).

  - Работы от времени A(t).

  - Мощности от времени P(t).

- Проанализировать полученные графики.

Построение графиков и их анализ выполнять в программе, рекомендованной преподавателем.

- Сделать вывод по данной работе.