	Пример двоичного ввода информации и её вывод в двоичном виде с промежуточным сложением

------------------------------------------------------

#include <tiny2313.h>

#include <delay.h>

 int a,b,c;

void main(void)

 {

  #pragma optsize-

  CLKPR=0x80;

  CLKPR=0x00;

  #ifdef _optimize_size_

  #pragma optsize+

  #endif

  DDRB=0xFF;

  DDRD=0x00;

  PORTB=0x00;

  PORTD=0xFF;

  while(1)

   {

    if (PIND.4==0)

     { 

      a=(1*PIND.0)+(2*PIND.1)+(4*PIND.2); 

      PORTB=a;

     };

    if (PIND.5==0)

     { 

      b=(1*PIND.0)+(2*PIND.1)+(4*PIND.2);

      PORTB=b; 

     };

    if (PIND.6==0)

     { 

      c=a+b;

      PORTB=c;

      delay_ms(500); 

     }; 

   }    

}
	#include <tiny2313.h>

// Alphanumeric LCD Module functions

#asm

   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB

#endasm

#include <lcd.h>

#include <delay.h>

void main(void)

{

// Crystal Oscillator division factor: 1

#pragma optsize-

CLKPR=0x80;

CLKPR=0x00;

#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_

#pragma optsize+

#endif

PORTB=0x00;

DDRB=0x00;

// LCD module initialization

lcd_init(8);

while (1)

      {

      lcd_clear();

      delay_ms(100);   

      lcd_gotoxy(1,1);

      lcd_putsf("0");

      delay_ms(1000);

      };

}
#include <tiny2313.h>

#include <delay.h>

 void main(void)

 {

  DDRB.0=1;

  DDRB.1=1;

  DDRB.2=1;

  DDRD.1=0;

  PORTB.1=1;

  PORTB.0=1;

  PORTB.2=1;

  PORTD.1=1;

  while(1)

   {

    if (PIND.1==0)

     {

      PORTB.0=1; 

      PORTB.1=0;

      delay_ms(100);

      PORTB.1=1;

      delay_ms(100); 

      }

     else

      {

       PORTB.0=0;

       PORTB.2=0;

       delay_ms(100);

       PORTB.2=1;

       delay_ms(100);       

      }

    }

 }


	Жк с использованием  sprintf

-----------------------------

#include <tiny2313.h>

#include <delay.h>

#include <stdio.h>  // нужен для sprintf  

 // один вывод отжирает 900 байт памяти
// Alphanumeric LCD Module functions

#asm

   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB

#endasm

#include <lcd.h>

typedef unsigned char byte;

char lcd_buffer[11];

int b=0;    

void main(void)

 {

  #pragma optsize-

  CLKPR=0x80;

  CLKPR=0x00;

  #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_

  #pragma optsize+

  #endif

  DDRB=0xFF; // сконфиг. как выходы 

  PORTB=0x00;

  DDRD=0x00;  // сконфиг. как вход

  PORTD=0xFF; // подтяжка чтоб не вылезло джитер

  lcd_init(8); // LCD module initialization

  while(1) 

  {

   if (PIND.0==0)

    {

     b=b+1;

     delay_ms(50);

     sprintf(lcd_buffer,"%u",b);

     lcd_gotoxy(0,0);

     lcd_puts(lcd_buffer);

     delay_ms(50);

    }

  }

 }


